Implementación del uso de inteligencia artificial en consultas API al servidor Zabbix para mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo en una red de telecomunicaciones Este apartado tiene como finalidad orientar a los participantes en el uso de inteligencia artificial aplicada a la información obtenida desde el servidor Zabbix por medio de su API, con el propósito de apoyar actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo dentro de una red de telecomunicaciones. A través de este enfoque, los datos de monitoreo pueden convertirse en insumos analíticos útiles para anticipar fallos, identificar condiciones anómalas, priorizar incidentes y proponer acciones de atención técnica con mayor rapidez y precisión. La incorporación de IA en este contexto permite pasar de un modelo únicamente reactivo a uno más integral, donde la operación de red se beneficia de capacidades de observación continua, análisis de tendencias y asistencia en la toma de decisiones técnicas. De esta manera, los participantes podrán utilizar las consultas API de Zabbix no solo para revisar el estado actual de la infraestructura, sino también para construir ejercicios orientados a prevenir interrupciones, estimar riesgos de falla y apoyar procesos correctivos basados en evidencia operativa. 3.1 Casos de uso de IA para mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo En el ámbito del mantenimiento preventivo, la IA puede analizar métricas operativas y eventos recurrentes para identificar condiciones que justifiquen revisiones programadas antes de que ocurra una falla. Su valor está en detectar señales tempranas a partir de datos de monitoreo, incluso antes de que se alcance un umbral crítico tradicional. Ejemplos de uso preventivo: • Identificar un aumento sostenido de temperatura en un equipo de comunicaciones consultando métricas desde Zabbix y sugerir una revisión física antes de una degradación del servicio. • Detectar crecimiento continuo en uso de CPU, memoria o almacenamiento en un servidor crítico y recomendar mantenimiento planificado o redistribución de carga. • Analizar repetición de eventos menores en un enlace WAN, como pérdida intermitente o incremento de errores, y sugerir inspección preventiva del medio o del puerto antes de una caída completa. En el mantenimiento predictivo, la IA utiliza datos históricos y telemetría en tiempo real para estimar la probabilidad de fallo o degradación futura en nodos, enlaces o servicios. Este enfoque permite priorizar recursos y actuar antes de que el incidente afecte directamente la operación. Ejemplos de uso predictivo: • Consultar históricos de eventos y métricas de una estación base o router, y detectar un patrón que anticipe indisponibilidad en las próximas horas o días. • Analizar variaciones de potencia, temperatura, atenuación de fibra o ráfagas de CRC para estimar riesgo de falla en un enlace de transporte. • Correlacionar datos de carga, clima y comportamiento operativo para prever saturación o degradación de celdas, antenas o nodos de red.
En el mantenimiento correctivo, la IA puede asistir después de que el incidente ya ocurrió, ayudando a clasificar eventos, correlacionar síntomas, priorizar atención y sugerir posibles acciones de respuesta. En este caso, su función no es reemplazar al operador, sino reducir tiempo de análisis y mejorar la velocidad de recuperación del servicio. Ejemplos de uso correctivo: • Recibir desde la API de Zabbix múltiples eventos asociados a una caída de servicio y usar IA para agruparlos bajo una posible causa raíz común. • Priorizar incidentes según severidad, impacto y recurrencia para que el equipo atienda primero los elementos más críticos de la red. • Sugerir acciones correctivas iniciales, como reinicio controlado de un servicio, revisión de interfaz, validación de conectividad o escalamiento al equipo especializado según el patrón histórico observado.